Infrastructures routières

OBJECTIF

Evaluer la superficie des différents types de couverture au sein de l'usage routier US 4.1.1 sur les millésimes 2010/2011 et 2017/2018.

UTILISATION

Exemples de cas d’application : Montrer l’impact de grandes infrastructures de contournement ou de construction d’autoroutes sur la couverture des sols d’une commune ou d’un SCOT par exemple. Limites : Seuils de saisie de l’OCS GE : seules les routes d’une largeur supérieure à 5 mètres sont prises en compte.

POSTES DE LA NOMENCLATURE OCS GE CONCERNÉS

Identification des infrastructures routières : - Périmètre des usages du sol : US 4.1.1 Routier - Périmètre des couvertures du sol : toutes Ce qui est pris en compte dans cet indicateur : - Les routes et les zones liées à l’infrastructure routière, comme les ronds-points et les zones végétales associées, les péages et aires de repos des autoroutes, les bandes enherbées, … Pelouses Formations arbustives Zones bitumées / Zones non bâties US 4.1.1 Routier Ce qui n’est pas pris en compte dans cet indicateur : - Les routes et les parkings non accessibles au public, c’est-à-dire fermés par une barrière, qui ont un usage autre que routier. CS 1.1.1.2 zone bitumée (zone non bâtie) associée à l’entreprise. Son usage est celui de l’entreprise et non US 4.1.1 Routier. Cette zone ne sera pas prise en compte dans cet indicateur. Parking d’un supermarché - CS 1.1.1.2 - zone non bâtie. Son usage est celui du supermarché (US3 – usage tertiaire) et non US 4.1.1 Routier. Cette zone ne sera pas prise en compte dans cet indicateur.

MÉTHODE EMPLOYÉE POUR LE CALCUL

Sélection des polygones : - Tous les polygones dont l’usage est US 4.1.1 Routier, quelle que soit leur couverture

RÉSULTAT

Résultats pour la région Bourgogne-Franche-Comté pour les millésimes 2010/2011 et 2017/2018 (déclinables localement) : - Superficies cumulée des infrastructures routières par type de couverture - Proportion en % des différents types de couverture par rapport à l’ensemble des infrastructures routières Exemple de résultats sur 20% de la Nièvre (chiffres non définitifs) Superficie en Ha. couverture; 2011; 2017. Zone bâtie; 0,10; 0,10. Zone non bâtie; 1308,13; 1313,89. Matériaux minéraux; 4,35; 3,91. Eau; 3,55; 3,55. Feuillus; 44,29; 44,20. Formations arbustives; 16,05; 17,75. Pelouse; 234,49; 235,06. Total; 1610,97; 1618,47.